|  | OLAREX: Open Learning Approach with Remote Experiments Project No. 518987-LLP-1-2011-1-ES-KA3-KA3MP |
| --- | --- |

## Einheit 4 Übungen

Übung 1

Ein Schaltkreis hat drei Lichtsensoren, die auf verschiedenen Höhen, hoch, mittel und niedrig, SA, SM und SB platziert werden: Wenn ein Diamant groß ist, wird er die drei Lichtsignale beeinflussen; wenn er von Durchschnittsgröße ist, zwei (SM und SB) und wenn einer klein ist einen (SB) und wenn er winzig ist, keinen. Der Karatgewichtssensor (SP) wird auf 1 gesetzt, wenn er mehr als 3 Karat hat und in allen anderen Fällen auf 0. Die Bedingungen sind:

- A großer Diamant (G) oder ein durchschnittlicher (M) muss mindestens 3 Karat wiegen, sonst wird er zurückgewiesen (R).

- Wenn er klein ist, darf er nie mehr als 3 Karat wiegen, sonst wird er zurückgewiesen (R).

- Die unwirklichen Bedingen werden als unmöglich bezeichnet.

| SA | SM | SB | SP | P | M | G | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Schreiben Sie die Summen der Minterms:

Vervollständigen Sie und minimieren Sie die Veitch-Karnaugh Karten

Zeichnen Sie die vereinfachten Ausdrücke der logischen Schaltkreise

Übung 2   Designen Sie einen kombinatorischen Schaltkreis, der in der Lage ist, einen Fehler beim Kodieren einer Dezimalzahl in BCD zu finden.

| B3 | B2 | B1 | B0 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Schreiben Sie die Summe der Minterms:

Vervollständigen Sie und minimieren Sie die Veitch-Karnaugh Karten

Zeichnen Sie die logischen Schaltkreise eines vereinfachten Ausdrucks

Übung 3  Wir haben 4 Behälter (A, B, C y D). Die Behälter A und B haben einen Sensor, der aktiviert wird, wenn der Level zu hoch ist. Auf der anderen Seite, haben die Behälter C und D einen Sensor, der aktiviert wird, wenn die Temperatur zu niedrig ist. Konstruieren Sie eine logische Karte, die den Alarm aktiviert, wenn A oder B eine zu hohe Temperatur haben, oder wenn die Temperatur von C oder D zu niedrig ist.

| A | B | C | D | AL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Schreiben Sie die Summe der Minterms:

Vervollständigen Sie und minimieren Sie die Veitch-Karnaugh Karten:

Zeichnen Sie den logischen Schaltkreis des vereinfachten Ausdrucks

Übung 4    Zwei Pumpen B1 und B2 müssen abhängig von der Menge an Wasser im Depot kontrolliert werden. Die Sensoren B (niedriger Wasserstand) und A (hoher Wasserstand) liefern eine Logik 1, wenn das Wasser einen Level übersteigt. Die Sensoren TB1 und TB2 geben durch einen Level 1 an, ob die Temperatur der Pumpen B1 und B2 über dem Limit der Funktion sind. Wenn der Level:

- unter B sinkt, müssen die Pumpen aktiviert werden;

- über B steigt aber noch unter A ist, muss eine Pumpe aktiviert werden, vorzugsweise B1 (unter Berücksichtigung der Temperatur);

- über A steigt, müssen B1 und B2 deaktiviert werden;

- Wenn die Temperatur der Maschine über das Limit steigt, sollte die Maschine gestoppt werden.

Jede anomale Situation bei den Sensorwerten führt zu einem Stopp von beiden Pumpen aus Sicherheitsgründen.

| TB1 | TB2 | B | A | B1 | B2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

Schreiben Sie die Summen der Minterms:

Vervollständigen Sie und minimieren Sie die Veitch-Karnaugh Karten:

Zeichnen Sie den logischen Schaltkreis der vereinfachten Ausdrücke